# LABORATORI 02

Disseny d'experiments (DOE)

sobre el model de línia d'autobús urbà

Grup: 11C

Jordi Caballeria

Marc Planas

ÍNDEX

Preguntes d'anàlisi i interpretació	3

Q1 — Justificació de factors, nivells i mètrica de bunching	3

Nivells dels factors	4

Justificació de la mètrica de bunching Y₂	4

Q2 — Taula de resultats del disseny factorial	4

Q3 — Algorisme de Yates	4

Q4 — Anàlisi de l'efecte dels factors sobre les tres variables resposta	5

Efectes principals i límits de millora	5

Hi ha un llindar a partir del qual els factors ja no milloren?	5

Mecanisme explicatiu des del model	5

Q5 — Per què un tramvia pateix menys bunching que un autobús convencional?	6

El mecanisme del bunching revisat	6

Diferències estructurals del tramvia	6

Connexió directa amb els resultats del DOE	6

Quin factor captura millor el fenomen tramvia?	6

Q6 — Anàlisi de les interaccions de segon ordre més significatives	7

Q7 — Recomanacions a l’operador i trade-offs	8

Q8 — Validació del generador de nombres aleatoris i dels RVG	9

# Preguntes d'anàlisi i interpretació

## Q1 — Justificació de factors, nivells i mètrica de bunching

Identificació de 8 factors candidats

| ID | Factor | Tipus | Descripció |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Nombre de busos (n_buses) | Numèric discret | Vehicles en servei simultani. Més busos redueixen el headway nominal però augmenten la interacció entre vehicles. |
| F2 | Capacitat del bus (bus_capacity) | Numèric discret | Aforament màxim per vehicle. Limita quants passatgers pot absorbir un bus en una sola aturada. |
| F3 | Headway mínim de holding (min_headway) | Numèric continu | Temps mínim forçat entre sortides consecutives de la terminal. Controla la regularitat inicial. |
| F4 | Leapfrogging (use_leapfrog) | Categòric (binari) | Activació de la inversió d'ordre quan dos busos van en comboi. |
| F5 | Temps d'embarcament normal (t_board) | Numèric continu | Temps per pujar un passatger sense mobilitat reduïda: Uniform(a, b). Captura l'efecte de sistemes d'embarcament més ràpids (portes amples, validació automàtica). |
| F6 | Taxa d'arribada base cèntrica (λ_centre) | Numèric continu | Passatgers per segon a les parades 1, 2, 3. Controla la intensitat de la demanda. |
| F7 | Proporció PMR (p_pmr) | Numèric continu | Fracció de passatgers amb mobilitat reduïda (embarcament lent). Afecta el dwell de forma no lineal. |
| F8 | Llindar leapfrog (leapfrog_hw_threshold) | Numèric continu | Headway màxim entre dos busos per activar el leapfrog. Controla l'agressivitat de l'estratègia. |

Selecció dels 4 factors per al DOE 2⁴

Hem escollit F1, F2, F3 i F5 pels motius següents:

Factor A — Nombre de busos (F1): és el factor amb impacte estructural més directe sobre el headway nominal (headway ≈ temps de cicle / n_buses). La diferència entre 3 i 5 busos és prou gran per ser detectada però realista per a una línia urbana com la modelada.

Factor B — Capacitat del bus (F2): al Lab01 vam observar que la saturació a la tarda punta genera un segon bucle de retroalimentació que agreuja el bunching. Variar la capacitat entre 60 i 120 passatgers permet quantificar aquest efecte de forma aïllada.

Factor C — Headway mínim de holding (F3): és l'estratègia de regulació d'impacte més gran identificada al Lab01 (reducció del CV del 106% al 63%). Comparar 0s (sense holding) amb 300s permet mesurar el seu efecte màxim.

Factor D — Temps d'embarcament normal (F5): captura indirectament l'efecte de millores tecnològiques com portes amples o validació automàtica, i connecta directament amb la pregunta Q5 sobre tramvies. Variar entre Uniform(2,4)s (autobús convencional) i Uniform(0.5,1.5)s (embarcament ràpid) permet quantificar l'impacte del dwell sobre el bunching.

Els factors F4 (leapfrog) i F8 (llindar leapfrog) s'han descartat perquè al Lab01 el leapfrog només s'activa 3 cops en 24h, cosa que generaria molt poca variabilitat entre escenaris. F6 i F7 s'han descartat per ser menys accionables operativament que els quatre escollits.

### Nivells dels factors

| Factor | Nivell baix (−) | Nivell alt (+) | Justificació dels nivells |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Nombre de busos | 3 | 5 | 3 és el valor base del Lab01. 5 representa una freqüència aproximadament doble, realista per a hora punta TMB. |
| B: Capacitat del bus | 60 pax | 120 pax | 60 representa un bus estàndard curt; 120 un articulat. Ambdós valors són habituals a la flota TMB. |
| C: Holding mínim | 0s (desactivat) | 300s | 0s = sense regulació (escenari base). 300s = headway nominal complet, màxima regularitat forçada. |
| D: Temps embarcament | Uniform(2, 4)s | Uniform(0.5, 1.5)s | El nivell alt simula embarcament ràpid (portes amples / plataforma a nivell), equivalent a un tramvia o BRT. |

### Justificació de la mètrica de bunching Y₂

Com a mètrica de bunching s'utilitza el coeficient de variació del headway (CV = σ/μ), calculat sobre tots els headways registrats a la parada cèntrica 2 al llarg de les 24 hores de simulació.

S'ha escollit aquesta mètrica per tres raons. Primer, és adimensional, la qual cosa permet comparar escenaris amb headways nominals molt diferents (escenaris amb 3 busos vs. 5 busos tenen headways nominals molt diferents, però el CV captura la irregularitat relativa independentment de la freqüència). Segon, és directament interpretable: un CV del 0% indica servei perfectament regular; un CV del 100% indica que la desviació estàndard iguala la mitjana, cosa que al Lab01 corresponia a bunching sever. Tercer, és consistent amb la literatura: Daganzo (2009) i Moreira-Matias et al. (2016) utilitzen la variabilitat del headway com a mesura principal de la qualitat del servei en línies d'alta freqüència.

## Q2 — Taula de resultats del disseny factorial

La taula completa amb totes les rèpliques, mitjanes, desviacions estàndard, intervals de confiança al 95% i verificació de tolerància (h < 5% × x̄) es troba al Full 3 de l'Excel adjunt. Les rèpliques individuals es troben al Full 1.

S'han executat inicialment 15 rèpliques per escenari. Per als que no complien la tolerància s'han afegit rèpliques addicionals mitjançant la fórmula N* = ⌈(t·s / (0.05·x̄))²⌉, prenent el màxim entre les tres mètriques. En total s'han executat 488 rèpliques. Tots els escenaris compleixen h < 5% × x̄ per a Y1, Y2 i Y3. Els que han necessitat més rèpliques addicionals són ad (+61), bc (+36), abd (+53) i d (+20) on el bunching apareix i desapareix de forma irregular entre execucions generant alta variància.

## Q3 — Algorisme de Yates

La taula de l'algorisme de Yates amb les 4 iteracions i els efectes finals per a les tres variables resposta es troba al Full 2 de l'Excel adjunt, calculada amb fórmules encadenades. Els efectes dominants identificats són:

- Y₁ (temps espera): B (capacitat, −195s), D (embarcament, −111s), A (nombre de busos, −103s)

- Y₂ (CV headway): C (holding, −114%), AC (−20%), A (+18%)

- Y₃ (temps cicle): C (+7.7 min), AC (+5.4 min), A (+4.8 min)

Els factors dominants difereixen entre mètriques: B (capacitat) domina Y₁ però és negligible per a Y₂, on domina C (holding) de forma aclaparadora (−114%). Per a Y₃, el holding (C) augmenta el cicle (+7.7 min) perquè força esperes a la terminal, i la interacció AC gairebé duplica aquest efecte. Aquesta divergència s'analitza a la Q4.

## Q4 — Anàlisi de l'efecte dels factors sobre les tres variables resposta

### Efectes principals i límits de millora

Els resultats del DOE mostren que els quatre factors tenen impactes molt diferenciats segons la variable resposta considerada.

Factor B (capacitat del bus) és el factor individual amb major impacte sobre Y1: augmentar la capacitat de 60 a 120 places redueix el temps d'espera en −195 s de mitjana. El mecanisme és directe: amb capacitat alta, el bus pot absorbir la cua sense rebutjar passatgers, atenuant el bucle de retroalimentació positiva del bunching. Tanmateix, hi ha un llindar clar: en l'escenari abcd, el temps d'espera s'estabilitza entorn dels 155,5 s i ja no es redueix significativament per afegir més capacitat, indicant que la limitació passa a ser la irregularitat inherent dels headways.

Factor C (holding) és el quart factor individual per a Y1 (−43 s) , però el seu efecte real és decisiu en la regularitat: és el factor dominant per a Y₂ amb un efecte de −113,6%. Mentre que l'augment de capacitat sol (escenari b) manté el CV de Y₂ en un 109,6% , l'aplicació del holding sol (escenari c) el fa caure dràsticament fins a l'11,7%. Això confirma que el holding actua sobre la causa arrel (dispersió de headways), encara que el seu impacte directe en el temps d'espera sigui menor que el de la capacitat.

Factor D (embarcament ràpid) és el segon factor individual per a Y1 (−111 s). Reduir el temps d'embarcament talla directament el dwell time, reduint el retard acumulat. L'efecte és molt pronunciat: comparant el cas base (1) (688,4 s) amb l'escenari a (324,7 s), la millora en l'embarcament per si sola redueix Y1 en més d'un 52%.

Factor A (nombre de busos) és el segon factor en importància per a Y₂ (+17,8%) i té un efecte sorprenent sobre Y3 quan es combina amb el holding. En els escenaris amb 5 busos i holding actiu (ac, abc, acd i abcd), el temps de cicle es dispara fins als ~26 min , gairebé el doble que en el cas base (14,3 min). En canvi, sense holding (escenaris bd i abd), el temps de cicle es manté baix, entorn dels 12,3-12,6 min. Això demostra que amb més busos, les esperes forçades a la terminal per regular la freqüència s'acumulen i allarguen el cicle total de forma no lineal.

### Hi ha un llindar a partir del qual els factors ja no milloren?

Sí, i es manifesta clarament en dues situacions. En primer lloc, combinant B+ i D+ sense holding (escenari ab, Y₁ = 402s), afegir el holding (escenari abc, Y₁ = 156s) redueix el temps d'espera un 61% addicional. Però afegir més busos (abcd, Y₁ = 156s) no aporta cap millora, perquè el factor limitant ja no és la capacitat ni el dwell sinó la variabilitat estocàstica irreductible del temps de viatge entre parades. En segon lloc, per a Y₂ (bunching), els escenaris amb B+ assoleixen CV del 7-11% independentment de si s'activa el holding o no, indicant que la capacitat alta elimina quasi tot el bunching mesurable i la regulació addicional no té marge de millora significatiu.

### Mecanisme explicatiu des del model

El bunching és un bucle de retroalimentació positiva: acumulació de passatgers → dwell llarg → retard creixent. B trenca l'acumulació, D redueix el dwell, C prevé el retard inicial i A redueix el headway nominal però no trenca el bucle per si sol. La combinació B+C+D ataca els tres elements simultàniament i explica per què abc i abcd assoleixen el mínim de Y₁ (~155s), equivalent al temps d'espera teòric mínim amb headways perfectament regulars (headway/2 ≈ 300s/2 = 150s).

## Q5 — Per què un tramvia pateix menys bunching que un autobús convencional?

### El mecanisme del bunching revisat

El bunching emergeix d'un bucle de retroalimentació positiva: més temps entre vehicles → més passatgers acumulats → dwell més llarg → retard creixent. La clau per entendre per què un tramvia pateix menys bunching és identificar quins elements d'aquest bucle els tramvies modifiquen estructuralment.

### Diferències estructurals del tramvia

Un tramvia modern presenta tres avantatges operatius respecte a un autobús convencional que el DOE captura directament o indirecta:

Embarcament més ràpid (Factor D del DOE). Els tramvies operen amb plataformes a nivell de la calçada, portes amples i validació automàtica del bitllet abans de pujar. Això redueix el temps d'embarcament per passatger de manera dràstica: mentre un autobús convencional necessita Uniform(2,4)s per passatger, un tramvia s'aproxima al nostre nivell alt de Factor D: Uniform(0.5,1.5)s. El DOE mostra que aquest factor és el segon més important per reduir l'espera Y1 (efecte de −111.2 s). Físicament, un dwell més curt significa que el vehicle lent acumula menys retard per parada, esmorteint la formació del bucle de retroalimentació positiva.

Capacitat més gran (Factor B del DOE). Un tramvia típic transporta entre 150 i 300 passatgers, molt per sobre dels 60-120 d'un autobús. El DOE mostra que B és el factor dominant de tot l'experiment per a Y1 (efecte de −195.3 s). Amb capacitat alta, el vehicle que va darrere i troba molta demanda acumulada pot absorbir-la completament sense rebutjar passatgers, trencant la saturació del sistema.

Sincronització semafòrica (no modelitzat directament). Els tramvies solen tenir prioritat semafòrica i carril reservat, cosa que redueix enormement la variabilitat natural del temps de viatge entre parades (la $\sigma$ al nostre model). Quan un sistema no té aquesta regularitat inherent, s'ha de forçar a través del holding (Factor C). Tanmateix, el DOE ens mostra que forçar la regularitat amb holding en flotes grans (interacció AC) és precisament el que dispara els temps de cicle Y3 en +5.45 min. El tramvia, en tenir regularitat estructural per la seva infraestructura, no necessita estratègies de retenció tan agressives, evitant aquesta enorme penalització.

### Connexió directa amb els resultats del DOE

L'escenari que millor aproxima la infraestructura d'un tramvia al nostre model és el bcd (3 vehicles, 120 places, holding 300s, embarcament ràpid): Y1 = 155.8 s, Y₂ = 7.9% de CV. Comparat amb el cas base (1) (autobús convencional sense regulació, Y1 = 688.4 s, Y₂ = 107.5% de CV), la reducció del bunching és gairebé total. Aquesta diferència prové principalment de B, C i D actuant conjuntament sobre el bucle de retroalimentació: es força la distància (C), la capacitat evita rebutjar passatgers (B) i l'embarcament ràpid minimitza el retard a cada parada (D).

### Quin factor captura millor el fenomen tramvia?

El fenomen tramvia no es pot reduir a una sola variable, sinó a una sinergia. La capacitat (Factor B) és essencial, però el nostre model demostra que la grandària per si sola no elimina el bunching. Si observem l'escenari b (només capacitat alta, sense embarcament ràpid ni holding), l'espera Y1 millora lleugerament fins als 390.3 s, però el coeficient de variació Y₂ es manté en un pèssim 109.6% (idèntic al cas base). És a dir, els vehicles segueixen viatjant enganxats, encara que siguin més grans. Per tant, l'avantatge real del tramvia rau en la combinació de la capacitat alta (B) amb l'eficiència en les parades (D) i la regularitat de pas (C), que eviten conjuntament la degeneració de l'interval (headway).

## Q6 — Anàlisi de les interaccions de segon ordre més significatives

Les dues interaccions de segon ordre més significatives són BC (per a Y₁) i AC (per a Y₂).

| Interacció | Efecte Y₁ (s) | Efecte Y₂ (%) | Efecte Y₃ (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | +56.7 | −2.4 | −0.06 |
| AC | +66.1 | −19.6 | +5.45 |
| AD | +39.1 | −2.2 | +0.14 |
| BD ★ | +60.3 | +0.9 | −0.04 |
| BC | −95.1 | −0.3 | +0.03 |
| CD ★ | +27.0 | +3.6 | +0.19 |

Taula 1. Efectes d’interacció de segon ordre per a les tres variables resposta. ★ = interaccions analitzades en detall.

Interacció BC — Capacitat × Holding: és la interacció dominant per a Y₁ (−95s). L'efecte és clarament sinèrgic: aplicar B i C de forma aïllada redueix Y₁ en −298s i −112s respectivament, però combinats assoleixen Y₁ = 191s, molt per sota de la suma additiva esperada. El mecanisme és que el holding (C) garanteix headways regulars a la sortida, mentre que la capacitat alta (B) evita que el bus retardat s'ompli i alenteixi; els dos factors ataquen simultàniament la causa i el símptoma del bunching.

| Escenari | B | C | Y₁ (s) | Y2 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | − | − | 688.4 | 107.5 |
| b | + | − | 390.3 | 109.6 |
| c | − | + | 576.6 | 11.7 |
| bc | + | + | 191.3 | 17.9 |

Taula 2. Els quatre escenaris de la interacció BC.

Interacció AC — N. busos × Holding: és la dominant per a Y₂ (−19.6%) i per a Y₃ (+5.4 min). L'efecte és contraintuïtiu: passar de 3 a 5 busos sense holding empitjora el bunching (Y₂ puja de 107.5% a 154.0%), però amb holding actiu el CV cau al 11.0%. El mecanisme és que el holding, amb 5 busos, pot regular intervals molt curts (headway nominal ~80s) que d'altra banda es dispersarien molt ràpidament; sense holding, la major freqüència augmenta la probabilitat d'interacció entre vehicles. Per a Y₃, 5 busos amb holding allarguen el cicle fins a 26.6 min (gairebé el doble que sense holding, 13.4 min), perquè les esperes forçades s'acumulen amb cada vehicle addicional.

| Escenari | C | D | Y₁ (s) | Y₂ (%) | Y₃ (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | − | − | 688.4 | 107.5 | 14.3 |
| a | + | − | 324.7 | 154.0 | 13.4 |
| c | − | + | 576.6 | 11.7 | 16.1 |
| ac ★ | + | + | 483.8 | 11.0 | 26.6 |

Taula 3. Els quatre escenaris de la interacció AC.

## Q7 — Recomanacions a l’operador i trade-offs

Configuració òptima recomanada

La configuració òptima és l’escenari `bcd`: 3 busos (sense augmentar la flota), capacitat de 120 pax, holding actiu i embarcament ràpid.

| Escenari | Configuració | Y₁ (s) | Y₂ (%) | Y₃ (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `(1)` base | 3 bus, cap 60, no hold, normal | 688.4 | 107.5 | 14,32 |
| `b` | + capacitat (120 pax) | 390,3 | 109,6 | 14,44 |
| `c` | + holding | 576,6 | 11,7 | 16,06 |
| `a` | + 5 busos | 324,7 | 154,0 | 13,42 |
| `abd` ★ | + cap + hold + ràpid | 155.8 | 7.9 | 15,26 |
| `abcd` | + 5 busos | 155.5 | 7.9 | 25,43 |

Taula 4. Comparació de configuracions clau. ★ = configuració recomanada.

Per quin factor hauria de prioritzar l’operador?

| Factor | Y₁ (s) | Y₂ (%) | Y₃ (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| A (5 busos) | 324,7s (−53%) | 154,0% (+43%) | 13,42 min (−6%) |
| B (Cap 120) | 390,3s (−43%) | 109,6% (+2%) | 14,44 min (+1%) |
| C (Holding) | 576,6s (−16%) | 11,7% (−89%) | 16,06 min (+12%) |
| D (Ràpid) | 380,3s (−45%) | 97,3% (−9%) | 12,58 min (−12%) |

Taula 5. Impacte de cada factor activat individualment respecte al cas base.

Reduir bunching (Y₂): El factor C (holding) és el dominant absolut. Redueix el CV del 107,5% a l'11,7% (−89%), sent l'única mesura capaç d'estabilitzar la freqüència de forma individual. El factor B (capacitat) per si sol no millora la regularitat.

Reduir espera (Y₁): El factor A (5 busos) és el més efectiu per separat (−53%), seguit de prop pel factor D (embarcament ràpid) (−45%).

Reduir cicle (Y₃): L'embarcament ràpid (D) és el millor factor per agilitzar la línia (−12%).

#### Trade-offs i anàlisi de costos

- L'efecte nociu del Holding amb flotes grans: El holding (C) millora dràsticament la regularitat, però allarga el cicle. Aquest efecte es torna crític amb 5 busos: en l'escenari abcd, el temps de cicle es dispara a 25,43 min (+77%). Això es deu a la interacció AC, on els busos passen massa temps esperant a la terminal per mantenir el buit amb el bus precedent.

- Redundància del 5è bus: Comparant bcd (3 busos) amb abcd (5 busos), veiem que el temps d'espera $Y_1$ és idèntic (155,8s vs 155,5s). Invertir en dos vehicles més no aporta cap millora al passatger quan el sistema ja està regulat amb holding i capacitat suficient.

- El perill de més busos sense regulació: Implementar només el factor A (escenari a) redueix el temps d'espera, però dispara el bunching fins al 154%. Els vehicles arriben en combois de 3 o 4 busos, deixant buits enormes a la línia.

#### Conclusió

La recomanació definitiva és implementar B+C+D (escenari bcd). S'aconsegueix una reducció del 77% en el temps d'espera i del 93% en el bunching respecte al cas base, mantenint la flota en 3 vehicles. El petit increment en el temps de cicle (+6,5%) és un cost operatiu molt baix en comparació amb l'enorme millora de la qualitat del servei.

## Q8 — Validació del generador de nombres aleatoris i dels RVG

1) Validació del RNG — Test χ² d’uniformitat

S’han generat 10.000 nombres aleatoris amb 5 seeds independents i aplicat el test χ² amb k = 10 intervals iguals sobre [0,1). Sota H₀ (distribució uniforme), l’estadístic segueix una χ²(9), valor crític = 16.919 (α = 0.05).

| Seed | χ² | p-valor | H₀ |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 13.656 | 0.135 | ✓ No rebutja |
| 1000 | 14.882 | 0.094 | ✓ No rebutja |
| 2025 | 12.636 | 0.180 | ✓ No rebutja |
| 9999 | 18.666 | 0.028 | ✗ Rebutja (α=0.05) |
| 12345 | 5.884 | 0.752 | ✓ No rebutja |

Taula 6. Test χ² d’uniformitat per a 5 seeds (N=10.000, k=10).

La seed 9999 rebutja H₀ a α = 0.05 però no a α = 0.01 (valor crític 21.67). En una bateria de 5 tests independents, la probabilitat de rebutjar almenys un per atzar és 1 − 0.95⁵ = 23%, compatible amb un generador correcte. Conclusió: el RNG (Mersenne Twister) és adequat per a la simulació.

2) Tests espectrals 2D i 3D

Els tests espectrals visualitzen parells (Ui, Ui+1) i trios (Ui, Ui+1, Ui+2) de valors consecutius. Una distribucio uniforme al quadrat i al cub unitari sense estructures lineals confirma la independencia entre valors consecutius. Els grafics (figura adjunta) mostren cobertura uniforme sense cap patro estructurat.

3) Bondat d'ajust dels RVG del model

S'han generat 5.000 mostres de cada distribucio del model i aplicat el test KS (distribucions continues) o chi2 (Poisson). Els resultats, histogrames i taula resum es mostren a la figura adjunta. Totes les distribucions superen els tests amb p-valors molt per sobre de alfa = 0.05, confirmant que els RVG generen correctament les distribucions teoriques emprades al model:

Uniform(2, 4)s, Uniform(0.5, 1.5)s, Uniform(8, 15)s, Poisson(lambda = 1.67), Normal(150, 12)s.

Figura 1. Validació del RNG i dels RVG: test espectral 2D, 3D, test χ² per seed, histogrames de les 5 distribucions i taula resum.